FABRICACIÓN DE EJE DE BOMBA GOULDS IC 200-150-400 DE Ø 78 X 85 MM EN 1045

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – FUERA DE PLANTA CARVIMSA |

### 1. Descripción del Requerimiento

Servicio de maestranza especializado para la fabricación de un (01) eje principal de transmisión en acero al carbono SAE/AISI 1045, destinado al reemplazo en la Bomba Centrífuga Goulds modelo IC 200-150-400 (Frame 48). El servicio incluye la provisión del material, torneado de precisión, rectificado cilíndrico en zonas críticas (asientos de rodamiento y sello), fresado de chaveteros y control dimensional final.

### 2. Alcances Específicos de Fabricación (Dimensiones y Material)

El contratista deberá ejecutar la fabricación basándose en el plano acotado de ingeniería, respetando las siguientes especificaciones técnicas:

- Material: Acero al carbono SAE/AISI 1045.

- Dimensiones Clave: Diámetros escalonados entre Ø 85 mm (zona central) y Ø 78 mm (extremos/impulsor) según diseño del Frame 48.

- Tolerancias y Ajustes (Crítico): Rectificado cilíndrico para asientos de rodamientos según norma (ajustes k6 / m6), garantizando el apriete correcto.

- Acabados y Fresado: Mecanizado de chaveteros (tolerancia P9/N9) y rugosidad máxima de Ra 0.8 µm en zonas de sello y rodamientos.

- Concentricidad: El salto radial (Run-out) del eje terminado no debe exceder 0.05 mm.

### 3. Marco Normativo Aplicable

Para la ejecución de la fabricación del eje, el proveedor debe cumplir estrictamente con los siguientes estándares de calidad, diseño y seguridad:

- Seguridad Legal: Ley N° 29783 y D.S. 042-F. Obligatorio SCTR vigente para el ingreso a planta.

- Normativa Técnica: ISO 5199 (Bombas centrífugas, exige deflexión/salto máximo menor a 0.05 mm) e ISO 286 (Tolerancias y ajustes para asientos de rodamientos).

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Entrega del plano de fabricación.

  - Suministrado por el Contratista

- Material: Barra circular calibrada de acero AISI 1045 de diámetro suficiente para el mecanizado.

- Maquinaria: Torno paralelo de precisión, fresadora universal y rectificadora cilíndrica.

- Instrumentos de Medición: Micrómetros de exteriores (resolución 0.001 mm), reloj comparador con base magnética, rugosímetro y calibradores vernier (calibrados).

- Consumibles: Herramientas de corte (insertos de carburo), fluidos de corte y embalaje protector contra la corrosión.

### 5. Riesgos y Seguridad (SST) para Tareas de Maestranza

Durante el proceso en el taller, el contratista debe mitigar:

- Atrapamiento por piezas móviles: Uso de ropa de trabajo ajustada y prohibición de mangas sueltas durante el torneado.

- Cortes y Proyección de virutas: Uso obligatorio de lentes de seguridad de impacto y zapatos con puntera de acero.

- Manejo de Materiales Pesados: Uso de tecles o polipastos adecuados para montar/desmontar la barra de acero del torno (peso considerable de barra sólida Ø 85 mm).

### 6. Condiciones Comerciales para la Cotización

- Tiempo de Entrega: El proveedor deberá indicar el plazo en días calendario (se evaluará rapidez por tratarse de un repuesto crítico).

- Forma de Pago: Coordinación con logística.

- Validez de la Cotización: 15 días mínimo.

- Estructura de Precios: Los precios no deben incluir I.G.V.

### 7. Entregables Obligatorios al Finalizar el Trabajo

Para dar conformidad al trabajo, se exige el siguiente dosier técnico:

- El Eje Fabricado: Protegido con aceite inhibidor de corrosión y embalado con malla protectora en los extremos.

- Certificado de Calidad del Material: Documento emitido por el distribuidor del acero confirmando que la aleación es SAE/AISI 1045.

- Reporte de Control Dimensional y Run-out (Metrología): Formato firmado por el control de calidad del taller donde se verifiquen con micrómetro las medidas finales de los asientos de rodamientos (certificando que están dentro de la tolerancia k6/m6/h6 solicitada) y el valor del salto radial total.

- Guía de Remisión: Documento formal para el ingreso a la planta

8. Planos