# SERVICIO DE LUBRICACIÓN DE SECADORES Y PRENSA

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – DENTRO DE PLANTA CARVIMSA |

### 1. Descripción del Requerimiento

### Servicio técnico especializado de inspección, reengrase programado, verificación del estado de soportes/chumaceras y limpieza de excesos de lubricante en la sección de prensas y cilindros secadores de la máquina papelera.

### 2. Alcances Específicos del Servicio

El contratista ejecutará las siguientes actividades:

Inspección y verificación:

- Verificación punto por punto de los sistemas de lubricación en la sección de prensas y secadores.

- Verificación de soportes de chumacera (inspección de pernos de anclaje, sellos, retenes, ruidos o temperaturas anómalas).

Aplicación y mantenimiento de lubricación:

- Aplicación de grasa según el tipo de máquina, rodamiento y condiciones operativas (temperatura, carga y velocidad).

- Limpieza y purga de rebose de grasa en Lado Transmisión (LT) y Lado Servicio (LS) para evitar la acumulación de residuos que puedan generar riesgos operativos o de incendio por alta temperatura.

### 3. Marco Normativo Aplicable

- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento D.S. 005-2012-TR.

- D.S. 042-F: Reglamento de Seguridad Industrial.

- ISO 55001 / Estándares NLGI: Buenas prácticas para la gestión y lubricación de activos industriales.

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Lista/Mapeo de puntos de lubricación de la máquina papelera.

- Grasa industrial homologada (en caso de ser suministrada por la planta) o fichas técnicas de lubricantes aprobados.

- Facilidades de acceso seguro y programación de tiempos durante las paradas de máquina.

- Zona habilitada para la disposición temporal de trapos y residuos impregnados con grasa.

  - Suministrado por el Contratista

- Herramientas de lubricación: Inyectoras de grasa (manuales o neumáticas con manómetro o dosificador de volumen), acoples flexibles y boquillas de alta presión.

- Consumibles de limpieza: Trapo industrial, paños absorbentes y desengrasante ecológico no inflamable.

- Equipos de inspección: Pirómetro / termómetro infrarrojo para medición de temperatura en chumaceras y linterna industrial.

- EPP de seguridad: Guantes de nitrilo/neopreno, calzado antideslizante, lentes de seguridad y mangas/ropa de protección térmica para la zona de secadores.

5. Riesgos y Seguridad SST

- Riesgo Térmico / Quemaduras: Contacto con cilindros secadores o tuberías de vapor a alta temperatura. Control: Uso de mangas térmicas y verificación de temperatura antes de intervenir.

- Riesgo Mecánico / Atrapamiento: Proximidad a componentes rodantes y chumaceras. Control: Aplicación estricta del procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (LOTO) previo al trabajo.

- Riesgo de Resbalones / Caídas: Presencia de excesos de grasa en pasarelas de Lado Transmisión (LT) y Lado Servicio (LS). Control: Delimitación del área, uso de calzado antideslizante y limpieza inmediata de derrames.

### 6. Condiciones Comerciales para la Cotización

- Tiempo de Ejecución: [A definir por el proveedor / horas dentro de la ventana de parada de planta]

- Forma de Pago: Coordinación con logística.

- Validez de Cotización: Mínimo 15 días.

- Precios: No deben incluir el I.G.V..

### 7. Entregables Obligatorios al Finalizar el Trabajo

### Informe Técnico de Lubricación: Planilla / Mapeo de lubricación completado, indicando por cada punto la cantidad (gramos/disparos) y tipo de grasa aplicada.

### Reporte de Inspección de Chumaceras: Registro de anomalías detectadas (temperatura elevada, juego en pernos, deterioro de sellos o fugas de grasa).

### Registro Fotográfico: Fotografías del "Antes y Después" de la limpieza de reboses de grasa en LT y LS.

8. Planos