SERVICIO DE REVISIÓN DE POLIPASTO TROLLEY, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DEL SISTEMA TESTERO

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – FUERA DE PLANTA CARVIMSA |

1. Descripción del Requerimiento

Servicio electromecánico integral para recuperar la operatividad y confiabilidad de los equipos de izaje. Comprende la revisión mecánica general del polipasto (trolley), el mantenimiento de sus componentes móviles y el rebobinado completo de los motores eléctricos pertenecientes al sistema testero (traslación del puente).

2. Alcances Específicos del Servicio

- Desmontaje y Traslado

- Revisión y Mantenimiento Mecánico (Polipasto Trolley)

- Rebobinado de Motores (Sistema Testero)

- Montaje y Pruebas en Planta

3. Marco Normativo Aplicable

- Seguridad Legal: Ley N° 29783. Es obligatorio contar con SCTR vigente (Salud y Pensión) y llenar permisos de trabajo de alto riesgo (Altura/Izaje) para el desmontaje/montaje.

- Normativa Técnica: Estándar EASA AR100 para el rebobinado de motores eléctricos y norma ASME B30.16 / B30.17 referida a la seguridad y mantenimiento de polipastos y puentes grúa.

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Entrega del equipo desenergizado en planta.

- Facilidades para el acceso del personal y equipo de izaje del contratista durante el desmontaje y montaje.

- Suministro de energía eléctrica en el punto de trabajo.

  - Suministrado por el Contratista

- Materiales: Alambre de cobre, barniz dieléctrico, rodamientos nuevos, lubricantes (grasa/aceite) para reductores, repuestos menores de frenos (si aplica).

- Equipos: Megóhmetro calibrado, pinza amperimétrica, herramientas mecánicas, tecles o elevadores para desmontaje.

- EPP: Arnés de seguridad certificado, casco con barbiquejo, guantes dieléctricos y mecánicos, y zapatos de seguridad.

5. Riesgos y Seguridad en el Trabajo (SST)

- Trabajos en Altura e Izaje: Riesgo de caída de personas o aplastamiento por carga. Uso de arnés obligatorio (línea de vida) y estrobos/tecles certificados.

- Riesgo Eléctrico: Contacto con energía viva durante montaje/desmontaje. Uso estricto de procedimiento LOTO (Bloqueo y Etiquetado).

- Exposición a Químicos: Inhalación de solventes y barnices en taller. Uso de respiradores adecuados.

6. Condiciones Comerciales para la Cotización

Las cotizaciones enviadas deben respetar estrictamente las siguientes condiciones estandarizadas para poder ser evaluadas:

- Tiempo de Entrega: El proveedor deberá indicar claramente el plazo de ejecución (en días) en su cotización.

- Forma de Pago: Coordinación con logística.

- Validez de la Cotización: 15 días como mínimo.

- Estructura de Precios: Los precios cotizados no deben incluir el I.G.V.

7. Entregables del Servicio

- Equipos Operativos: Polipasto y sistema testero funcionando correctamente, montados y probados en planta.

- Protocolo de Pruebas Eléctricas: Reporte indicando los valores de aislamiento (megado), índice de polarización y amperaje de los motores testeros rebobinados.

- Reporte Técnico de Mantenimiento: Documento que detalle el estado mecánico encontrado y reparado (ej. estado de frenos, engranajes y rodamientos cambiados).

- Guía de Remisión: Por el retorno de los equipos a la planta.

8. Planos

NO SE IDENTIFICA PLANOS