SERVICIO DE TRAZADO Y CORTE DE PLANCHAS PARA BAJADOR DE BOBINAS

| CLIENTE: | CARTONES VILLA MARINA S.A. – DIVISIÓN MOLINO |
| --- | --- |
| RESPONSABLE: | MARIO MORALES |
| ÁREA SOLICITANTE: | MANTENIMIENTO |
| FECHA DE ENTREGA: |  |
| ORDEN DE TRABAJO (OT): |  |
| MODALIDAD: | TERCERIZADO – FUERA DE PLANTA CARVIMSA |

1. Descripción del Requerimiento

Servicio metalmecánico para la adecuación y conformación de estructuras para el bajador de bobinas. El servicio requiere que el contratista recoja la materia prima, realice el trazado dimensional, corte, limpieza de rebabas, perforación de agujeros específicos y soldado de planchas, garantizando su correcta operatividad y acabado.

2. Alcances Específicos del Servicio

El proveedor contratado deberá ejecutar estrictamente las siguientes actividades:

- Traslado de Materiales: Traslado de las planchas desde las instalaciones de Carvimsa hacia el taller de mantenimiento del contratista.

- Trazado y Corte: Trazado y corte de planchas metálicas exclusivas para el bajador de bobinas según los requerimientos o indicaciones dadas.

- Limpieza: Limpieza profunda de todas las rebabas de corte y escoria, dejando un acabado liso y seguro para su manipulación.

- Perforación: Perforación exacta y perpendicular de agujeros pasantes con diámetros de 12 mm y 22 mm.

- Armado y Soldadura: Soldado estructural (alineado a estándares de AWS D1.1) y correcto ensamblaje de las planchas para la conformación final de la pieza.

3. Marco Normativo Aplicable

Para la ejecución de este servicio, aplican obligatoriamente las siguientes normativas legales y técnicas, adaptadas a trabajos metalmecánicos y estructurales:

- Legal (SST): Ley N° 29783 (Ley de SST) y D.S. 042-F (Seguridad Industrial).  SCTR vigente (Salud y Pensión) para todo el personal que realice trabajos o ingrese a planta.

- Técnico: Norma AWS D1.1 (estándar para la calidad y resistencia de la soldadura estructural) e ISO 2768-1 (para las tolerancias de cortes y agujeros).

4. Responsabilidades

  - Suministrado por CARVIMSA

- Planchas de acero base requeridas para el servicio (Materia prima).

- Facilidades para el acceso y retiro del material de las instalaciones.

  - Suministrado por el Contratista

- Movilidad: Vehículo adecuado para el traslado de las planchas al taller y su posterior retorno a planta.

- Herramientas y Equipos: Equipos de corte (plasma/oxicorte), máquinas de soldar, taladros con brocas para metal (12 mm y 22 mm) y esmeriles para limpieza.

- EPP: Equipos de protección personal para su personal técnico al momento de realizar el servicio y visitar la planta.

5. Riesgos y Seguridad en el Trabajo (SST)

El contratista debe mitigar los siguientes riesgos inherentes a los trabajos metalmecánicos:

- Trabajos en Caliente (Soldadura/Oxicorte): Riesgo de quemaduras e inhalación de humos. Requiere uso de caretas, ropa de cuero y respiradores.

- Manejo de Cargas Pesadas: Riesgo de golpes o aplastamiento al mover planchas. Requiere uso de equipos de izaje adecuados y zapatos de seguridad.

- Corte y Esmerilado: Riesgo por proyección de partículas y ruido excesivo. Requiere uso obligatorio de lentes, careta facial y tapones auditivos.

6. Condiciones Comerciales para la Cotización

Las cotizaciones enviadas deben respetar estrictamente las siguientes condiciones estandarizadas para poder ser evaluadas:

- Tiempo de Entrega: El proveedor deberá indicar claramente el plazo de ejecución (en días) en su cotización.

- Forma de Pago: Coordinación con logística.

- Validez de la Cotización: 15 días como mínimo.

- Estructura de Precios: Los precios cotizados no deben incluir el I.G.V.

7. Entregables del Servicio

- Piezas Terminadas: Estructuras del bajador de bobinas físicamente terminadas (trazadas, cortadas, sin rebabas, perforadas y soldadas).

- Guía de Remisión: Documento formal detallando el retorno del material transformado y las estructuras a la planta de Carvimsa.

- Reporte de Control Dimensional: Documento o check-list donde el proveedor certifique que se respetaron las medidas generales y que los agujeros se hicieron exactamente a 12 mm y 22 mm.

- Registro de Inspección Visual de Soldadura (VT): Constancia de que las uniones soldadas se aplicaron correctamente sin porosidades ni fisuras superficiales (acorde a AWS D1.1).

8. Planos

NO SE IDENTIFICA PLANOS